ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК СССР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 мая 1980 г.						№ 10143-688

Об утверждении Правил безопасности 
при работе и хранении простых эфиров
в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

Москва 1980

ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК СССР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

7 мая 1980 г.								№ 10143-688

г. Москва

Об утверждении Правил безопасности при работе и хранении простых эфиров
в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

В целях обеспечения безопасных условий труда при работе и хранении простых эфиров в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР утвердить и ввести в действие с 1 июня 1980 г. согласованные с Центральным комитетом профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений (протокол №39 от 28.12.79) Правила безопасности при работе и хранении простых эфиров в учреждениях, организациях и на предприятиях АН СССР (приложение).

Вице-президент

Академии наук СССР

академик Ю.А. Овчинников

Приложение

к распоряжению Президиума

АН СССР от 7 мая 1980 г.

№ 10143-688

ПРАВИЛА

безопасности при работе и хранении простых эфиров в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

Правила безопасности при работе и хранении простых эфиров в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР подготовлены Отделом охраны туда УД АН СССР при участии ГИПРОНИИ, Института органической химии им. Н.Д. Зелинского АН СССР, Института химической физики АН СССР и Института элементоорганических соединений АН СССР.

В подготовке Правил принимали участие: В.В. Хлопков, В.И. Кувшинов, А.Н. Сергеева (Отдел охраны труда УД АН СССР), ст.н.с. Ю.Н. Огибин (Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского АН СССР).

При составлении Правил учтены также замечания и предложения д.х.н. С.З. Тайца, к.х.н. Ю.Б. Волькенштейна (Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского АН СССР), В.И. Лебедева (Институт химической физики АН СССР), Р.Д. Чистяковой (Институт элементоорганических соединений АН СССР).

Замечания и предложения по Правилам просьба направлять в Отдел охраны труда Управления делами АН СССР.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок применения и хранения простых эфиров и являются обязательными для всех организаций, учреждений и предприятий Академии наук СССР (в дальнейшем по тексту – учреждений АН СССР).

1.2. Условия работы и хранения простых эфиров должны соответствовать требованиям настоящих Правил.

1.3. Все сотрудники лабораторий, в том числе руководящие и инженерно-технические работники, а также работники складов, связанные с применением и хранением простых эфиров, должны изучить и перед допуском к работе пройти проверку знаний настоящих Правил. Порядок проведения проверки знаний устанавливает администрация учреждения.

Помимо этого каждый сотрудник при допуске к работе должен получить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

1.4. Повторная проверка знаний сотрудниками безопасных методов работы с простыми эфирами должна производиться не реже одного раза в 12 месяцев.

1.5. Сотрудники несут ответственность за нарушения требований Правил или инструкций по технике безопасности в порядке, установленном Правилами внутреннего распорядка и Уголовным кодексом РСФСР.

2. Характеристика простых эфиров как вредного и опасного производственного фактора

2.1. Простые эфиры – это соединения типа  R–О–R΄  двух одновалентных углеводородных радикалов (одинаковых или различных) с атомом кислорода.

2.2. При работе с простыми эфирами возможно действие следующих опасных и вредных производственных факторов:

– 	повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

– 	токсичность простых эфиров, действующих на работающих через дыхательные пути, пищеварительную систему, кожный покров, слизистые оболочки органов зрения и обоняния;

– 	пожар,

– 	взрыв.

2.3. По характеру воздействия на организм простые эфиры согласно ГОСТ 12.1.005-76 и ГОСТ 12.1.007-76 отнесены к 2-4 классам опасности вредных веществ.

Правилами международных перевозок опасных грузов всеми видами транспорта (R.I.D.) газообразные простые эфиры отнесены к классу опасности Id, жидкие – IIIа, твердые – IIIв.

2.4. Простые эфиры относятся к легковоспламеняющимся и горючим веществам. Низшие простые эфиры легко летучи и чрезвычайно огнеопасны, а смеси паров простых эфиров с воздухом – взрывоопасны.

2.5. Простые эфиры легко окисляются кислородом воздуха с образованием взрывоопасных органических перекисей.

Воздействие света на простые эфиры ускоряет процесс образования перекисей.

Перекиси простых эфиров могут взрываться: самопроизвольно, от сотрясения или нагревания. По взрывному действию эти перекиси близки к нитроглицерину, а некоторые (перекись диизопропилового эфира) даже превосходят его.

2.6. В свежеперегнанных простых эфирах перекиси образуются: в тетрагидрофуране (ТГФ) через 3 дня, в этиловом эфире – через 8 дней и, примерно, в эти же сроки в других эфирах. Свежеперегнанные эфиры по истечении указанных сроков необходимо проверить на содержание перекиси согласно п.4.3. и Приложению 1 к настоящим Правилам.

Тщательно высушенные простые эфиры подвергаются окислению значительно быстрее, чем влажные. Однако вода лишь замедляет, но не предотвращает образование перекисей в простых эфирах.

2.7. Простые эфиры оказывают наркотическое и токсическое действие на организм человека. Они раздражают слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Некоторые поражают печень и почки, вызывают отечность и пузыри на коже.

Ряд простых эфиров обладает резко выраженным токсическим действием, вызывая:

– 	дерматиты и экземы на коже – диизопропиловый, этилбутиловый, тетрагидрофуран;

– 	расстройства координации движений и зрения – диметиловый;

– 	фурункулез, ангину – фуран;

– 	дистрофические изменения в печени и почках – 2-Метилфуран, дивиниловый, диоксан-1,4; Диметилдиоксан-1,3;

– 	нарушение пигментного, углеводного и белкового обмена – винилбутиловый;

– 	эмфизему легких, изменения в слизистой оболочке носовых ходов – динил.

Наибольшей способностью проникать через неповрежденную кожу обладают непредельные простые эфиры, из гетероциклических – 2-Метилфурфуран, тетрагидрофуран, 4-Метилдиоксан-1,3.

2.8. В настоящее время еще не все показатели токсичности, пожаро- и взрывоопасности ряда простых эфиров изучены и определены, что увеличивает вероятность воздействия простых эфиров как опасного и вредного производственного фактора.

Справочные сведения о некоторых простых эфирах (физические свойства, ПДК, класс опасности, температуры кипения, самовоспламенения, вспышки; пределы взрываемости и воспламенения; условия хранения) приведены в Приложении 4.

2.9. Уровни опасных и вредных производственных факторов, изложенных в настоящем разделе, в производственных помещениях и на рабочих местах не должны превышать предельно допустимых значений.

3. Требования к организации хранения простых эфиров

3.1. Баллоны с газообразными и сжиженными простыми эфирами (диметиловый, этилметиловый и другие) должны храниться на складе баллонов со сжатыми и сжиженными газами в изолированном отсеке.

3.2. Емкости с твердыми простыми эфирами должны храниться на складе (отсеке) для легковоспламеняющихся твердых веществ в стеклянной таре темного стекла с притертой пробкой.

3.3. Хранение жидких простых эфиров должно производиться на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с учетом требований, изложенных в настоящем разделе.

3.4. Жидкие простые эфиры следует хранить:

– 	в стальных оцинкованных банках, закрывающихся бронзовыми пробками на резьбе со свинцовыми прокладками (не более 50л);

– 	в стальных оцинкованных канистрах с завинчивающимися крышками и прокладками из хлоропренового каучука (не более 50л);

– 	в стеклянных бутылях с притертыми пробками, сверху обернутыми растительным пергаментом, обмазанным алебастром или гипсом (не более 25 кг).

Бутыли необходимо помещать в деревянные футляры, корзины или прочные обрешетки, тщательно выложенные мягким упаковочным материалом.

3.5. Тара с простыми эфирами должна быть защищена от воздействия света, тепла и закрыта так, чтобы исключить проникновение в нее воздуха.

3.6. Диоксан (тпл11°С), бензиловый эфир (тпл4°С) должны храниться в отапливаемых отсеках склада ЛВЖ при положительной температуре.

3.7. При хранении простых эфиров: цетилового, фенилового, этилового, винилового, винилэтилового, пропилнафтилового, этилизопропилового и тетрагидрофурана должны быть приняты меры по защите их от воздействия тепла.

3.8. Особо должны соблюдаться меры по защите от воздействия света при хранении эфиров: этилового, метилнафтилового, пропилнафтилового, 2Метилфурана и тетрагидрофурана.

3.9. Длительное хранение простых эфиров, особенно в плохо закрытых сосудах (и в емкостях, не наполненных доверху) и на свету, приводит к превращению в перекись значительной части эфиров. При этом перекиси могут даже выпадать в осадок на дно сосудов, а также возможно образование твердой перекиси в зазорах между горлом сосуда и пробкой (завинчивающейся крышкой).

3.10. Фасовка простых эфиров в мелкую тару должна проводиться под вытяжным устройством.

Простые эфиры должны быть расфасованы в толстостенную тару темного стекла, закрыты корковыми пробками, обернутыми пергаментом или алюминиевой фольгой, и залиты вакуумной замазкой (можно хранить в склянках, закрытых корковыми пробками, в которые вставлены хлоркальциевые трубки).

На емкостях с простыми эфирами должны быть знаки опасности по ГОСТ 19433 -74 (Приложение 5).

Для контроля сроков хранения все сосуды с простыми эфирами должны иметь этикетки с указанием даты выпуска или даты последней очистки простых эфиров от перекисей.

3.11. При соблюдении правил хранения простых эфиров разрешается хранение их без проверки на содержание перекиси:

– 	винилбутиловый эфир – 1 месяц;

– 	изопропиловый, изоамиловый, бензиловый и любые абсолютированные эфиры – не более 1 года;

– 	фенетол – 3 года;

– 	остальные эфиры – 2 года, если на заводской этикетке не указаны другие сроки.

3.12. Простые эфиры, срок хранения которых истек, должны быть перед употреблением проверены на содержание перекиси согласно п.4.3 и Приложению 1 к настоящим Правилам.

Очистку эфира от перекиси необходимо производить по методикам, указанным в Приложении 2. После очистки на этикетке емкости с простым эфиром должна быть поставлена дата очистки.

3.13. Для предупреждения образования перекисных соединений необходимо использовать стабилизаторы (ингибиторы окисления).

В жидкий эфир, использование которого не планируется в течение ближайшего месяца, необходимо добавить небольшое количество (0,001%) гидрохинона или другого ингибитора окисления.

3.14. При образовании в сосуде, содержащем жидкий простой эфир, осадка или твердой перекиси между горлом сосуда и пробкой (завинчивающейся крышкой) этот сосуд категорически запрещается вскрывать, и он должен быть передан для уничтожения.

Уничтожение разрешается производить только лицам, специально обученным и допущенным к проведению указанных работ. Основные методы уничтожения органических перекисей приведены в Приложении 3 к настоящим Правилам.

4. Требования к технологическим процессам

4.1. При выборе простых эфиров в качестве растворителей, мономеров, пластификаторов, стабилизаторов и т.д. следует отдавать предпочтение тем эфирам, у которых наиболее изучены и менее выражены токсические, пожаро- и взрывоопасные свойства.

4.2. При работе с новыми эфирами или эфирами с мало изученными свойствами руководитель группы или руководитель структурного подразделения обязан разработать методику проведения экспериментов, предусмотрев в ней использование эфиров в минимально возможных количествах и обеспечение безопасности проведения эксперимента.

4.3. Приступая к работе с жидкими простыми эфирами необходимо предварительно убедиться в отсутствии в нем перекиси, сначала визуально, по отсутствию в эфире осадка, а затем путем отбора пробы эфира (5-10 мл) и проверки ее на содержание перекиси по следующей методике:

к отобранной пробе эфира, помещенной в закрытый пробкой цилиндр на 25 мл прилить 1 мл свежеприготовленного 10%-го водного раствора йодистого калия.

Появление желтой окраски качественно указывает на присутствие в эфире перекиси.

При определении содержания перекиси необходимо избегать воздействия на содержимое цилиндра прямых солнечных лучей.

Методика количественного определения содержания органических перекисей в простых эфирах и удаление их из простых эфиров приведены в Приложениях 1 и 2 к настоящим Правилам.

Эфир, который содержит более 0,005% перекиси, без предварительной очистки использовать запрещается.

4.4. При использовании сосудов, содержащих сжатые и сжиженные простые эфиры под давлением, должны соблюдаться требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утверждены Госгортехнадзором СССР 19.05.70).

4.5. При работах с простыми эфирами необходимо исключить возможность:

– 	соприкосновения простых эфиров с горячей поверхностью (радиаторы отопления, нагретые электроплитки и т.п.);

– 	сжатия или выпуска паров простых эфиров через узкое отверстие (тепло трения);

– 	образования статического электричества и искрения в лаборатории.

4.6. На рабочих местах допускается иметь простые эфиры в количествах, не превышающих необходимого для проведения одного эксперимента.

4.7. В лабораториях простые эфиры должны находиться в количестве, не превышающем дневной (сменной) нормы потребления, утвержденной администрацией учреждения.

Жидкие простые эфиры следует помещать в ящики для хранения легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), а низкокипящие – в холодильные камеры (холодильники).

Винилметиловый эфир необходимо хранить на холоде в стеклянной таре с корковыми пробками, а при комнатной температуре – в запаянных ампулах, заполненных не более, чем на две трети.

Постоянное хранение простых эфиров в помещениях лабораторий запрещается.

После окончания работы неиспользованные остатки жидких простых эфиров необходимо вынести в специальные помещения (камеры) хранения оперативного запаса ЛВЖ.

4.8. При перемещении емкостей с простыми эфирами необходимо исключить возможность ударов.

4.9. Работы, связанные с переливанием, перегонкой простого эфира или его упариванием (отгонкой) должны производиться только в вытяжном шкафу, оборудованном верхним и нижним отсосами, с применением средств защиты.

4.10. Во избежание накопления статического электричества и вероятности воспламенения при переливании простых эфиров не допускается разрыв струи, для чего необходимо пользоваться воронкой с оттянутым концом (почти до дна емкости), снижая, по возможности, скорость вытекания.

4.11. Перегонять и нагревать простые эфиры следует в круглодонных колбах, изготовленных из тугоплавкого стекла, на банях, заполненных соответствующим теплоносителем (в зависимости от температуры кипения данного эфира или смеси) или на специальных приборах.

Перегонку следует вести небольшими количествами (не более 1 литра) медленно, при постепенном повышении температуры, не допуская перегрева.

Работы с большим количеством простых эфиров проводятся после получения разрешения руководителя подразделения, проведения специальных мероприятий по безопасности процесса и дополнительного инструктажа сотрудников.

4.12. Во избежание взрыва запрещается выпаривать простые эфиры досуха. При выпаривании в колбе должно оставаться некоторое количество (не менее 10% первоначального объема взятой жидкости) эфира.

4.13. В связи со склонностью динила (даутерма) при температуре 385°С к термическому разложению с образованием бензола, смол и твердого углерода, что может вызвать местный перегрев в системе, необходимо соблюдать сроки регенерации и удаления продуктов распада его.

Для предупреждения самоокисления жидкого динила в системе обогрева необходимо создать инертную защиту.

4.14. Установка для перегонки эфиров в вакууме должна быть смонтирована только в вытяжном шкафу и защищена экраном из оргстекла. Работать с применением вакуума разрешается только в маске из оргстекла. Перед экспериментом стеклянные детали установок необходимо обернуть тканью или защитить экраном. Под установку (прибор, сосуд) поставить кювету достаточной емкости для предотвращения растекания эфира в случае аварии.

4.15. Запрещается внесение посторонних тел, особенно пористых или порошкообразных, в нагретые эфиры во избежание бурного вскипания и выбрасывания жидкости.

4.16. При проведении реакций с простыми эфирами необходимо применять сухой лед исключительно в смеси с негорючими хлорированными углеводородами.

Запрещается применять для охлаждения ловушек или других сосудов, предназначенных для конденсации низкокипящих простых эфиров, жидкий азот, т.к, при этом в охлаждаемых сосудах может конденсироваться кислород из воздуха.

4.17. Запрещается сливать отходы, содержащие простые эфиры, в канализацию. Отработанные простые эфиры следует сливать в специальную герметически закрывающуюся тару и в конце рабочего дня удалять для регенерации или уничтожения.

4.18. Загрязненные простыми эфирами обтирочные материалы следует складывать в металлические ящики с крышками и по окончании рабочего дня удалять из лаборатории для уничтожения.

4.19. После окончания работы емкости, в которых находились простые эфиры, необходимо немедленно промыть.

5. Требования к производственной среде, производственному оборудованию. Контроль воздушной среды рабочей зоны

5.1. В зависимости от количества одновременно применяемых, а также пожаро- и взрывоопасных свойств простых эфиров оборудование помещений, помещения должны соответствовать требованиям СНиП, предъявляемым к производствам категорий А, Б или В, а также требованиям Правил устройства электрических установок для пожароопасных производств.

Категория помещения определяется по Перечню категорий производств (процессов) по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности в лабораторных, производственных и складских помещениях НИИ АН СССР (либо по расчету).

5.2. Лабораторное и другое оборудование следует размещать с учетом безопасного обслуживания и утвержденного плана эвакуации работающих при аварийных ситуациях.

5.3. В холодильниках, в которых производится временное хранение рабочих растворов простых эфиров, терморегуляторы и лампочки освещения должны быть вынесены из холодильной камеры.

5.4. Общие санитарно-гигиенические требования к температуре, влажности, скорости движения воздуха и содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать ГОСТ 12.1.005-76. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

5.5. Воздухообмен в лабораторных помещениях следует определять в соответствии с Инструкцией по проектированию научно-исследовательских учреждений СН 495-77, а также по технологическим требованиям.

5,6. Содержание в воздухе рабочих помещений вредных паров и газов, условия микроклимата должны систематически контролироваться.

Контроль воздушной среды следует проводить в зонах возможных максимальных концентраций простых эфиров методами определения вредных веществ в воздухе, утвержденными Министерством здравоохранения СССР, по ГОСТ 12.1.005-76. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования; ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

Порядок и сроки проведения анализов воздушной среды устанавливает администрация учреждения по согласованию с местными органами санитарного надзора.

5.7. Контроль воздушной среды следует проводить также при изменении технологии и режимов работы, реконструкции вентиляции и по требованию лиц, осуществляющих надзор за состоянием безопасности труда.

6. Требования к персоналу

6.1. К работам с применением простых эфиров допускаются лица не моложе 18 лет.

6.2. Женщины на период беременности и лактации могут быть допущены к работе с простыми эфирами только при разрешении врачебно-консультационной комиссии.

6.3. Научные сотрудники, инженерно-технические работники, рабочие, лаборантский состав и работники складов должны проходить предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу с применением простых эфиров и периодически.

Периодичность контроля за состоянием здоровья работающих определяется в порядке, установленном Министерством здравоохранения СССР.

6.4. Персонал может быть допущен к самостоятельной работе после прохождения обучения, инструктажа и проверки знаний правил безопасности проведения работ с простыми эфирами.

6.5. Персонал, участвующий в работах с использованием простых эфиров, должен знать:

– 	опасные и вредные производственные факторы, связанные с выполняемыми работами;

– 	физико-химические и токсические свойства простых эфиров и характер их действия на организм человека;

– 	инструкции по порядку выполнения работы и содержанию рабочего места;

– 	инструкции по технике безопасности, и пожарной безопасности и производственной санитарии;

– 	правила личной гигиены;

– 	 правила пользования индивидуальными средствами защиты;

– 	меры по оказанию первой помощи.

6.5. Работающие должны проходить повторный (периодический) инструктаж и проверку знаний.

При изменении технологического процесса, используемого оборудования, условий труда, а также в случае нарушения требований правил техники безопасности при работе с простыми эфирами необходимо проводить внеплановый инструктаж и проверку знаний по безопасности труда и правилам пожарной безопасности.

7. Средства защиты работающих и первичные средства пожаротушения

7.1. На складах и в помещениях, где хранятся и применяются простые эфиры, должны быть средства коллективной и индивидуальной защиты, первичные средства пожаротушения (песок, кошма, пенные и углекислотные огнетушители и др.) в соответствии с Правилами по технике безопасности и пожарной безопасности при работе, хранении, и отпуске ЛВЖ в организациях, учреждениях и предприятиях Академии наук СССР.

7.2. Персонал лабораторий не должен допускаться к выполнению работ с использованием простых эфиров без средств индивидуальной защиты, соответствующих требованиям ГОСТ 12.4.О11-75. Средства защиты работающих. Классификация.

7.3. Выбор средств защиты в каждом отдельном случае должен осуществляться с учетом требований безопасности для данного процесса или вида работ.

7.4. При работе с простыми эфирами и ликвидации аварий (в зависимости от конкретных условий) необходимо применять:

– 	средства защиты органов дыхания (промышленные противогазы со сменной коробкой типа А, шланговые изолирующие аппараты ПШ-1, ПШ-2, РМП-62 и др.; респираторы РПГ-67, РУ-60М со сменным патроном А);

– 	средства защиты лица, органов зрения (наголовный щиток с прозрачным экраном из плексигласа, герметические защитные очки типа ПО, ОЗЗ, маски);

– 	средства защиты кожи – гидрофильные защитные мази и пасты (паста ХИОТ, ПВС, "Заря", "Ялот", ИЭР-1, КМЦ, мазь Селисского, Миколан и др.)

7.5. Хранение, использование, периодический ремонт, чистка и другие виды профилактической обработки средств индивидуальной защиты работающих следует проводить в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

8. Меры первой помощи при несчастных случаях на работах с использованием простых эфиров

При несчастных случаях на работах с использованием простых эфиров необходимо немедленно вызвать врача, а до его прихода пострадавшему оказать следующую первую помощь:

– 	при остром ингаляционном отравлении пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды, обложить грелками, дать крепкий чай или кофе. В случае нарушения дыхания – применять искусственное дыхание;

– 	при раздражении слизистых оболочек – тепло-влажные щелочные ингаляции (2-3% раствор питьевой соды или боржом. Внутрь теплое молоко с боржомом или содой). При сужении голосовой щели – тепло на область шеи, теплые водяные ингаляции;

– 	при поражении глаз – обильное орошение водой или изотоническим (0,9%) раствором питьевой соды;

– 	при легких ожогах следует смазывать пораженные участки 1-2% спиртовыми растворами генцианвиолета, метиленовой сини или бриллиантового зеленого.

– 	при ожогах II-III степени (после вскрытия пузырей), а также при пиодермитах – мазевые повязки (стрептоцидная или синтомициновая эмульсия, пенициллиновая мазь, мазь Вишневского, фурациллиновая мазь).

9. Заключение

9.1. Ответственность за соблюдение настоящих Правил возлагается на руководителей научных учреждений, предприятий и организаций АН СССР и на руководителей подразделений, в которых используются простые эфиры.

9.2. Действующие инструкции по технике безопасности и производственной санитарии для конкретных работ с простыми эфирами должны быть приведены в соответствие с настоящими Правилами.

Приложение 1

Методика количественного определения перекисей в простых эфирах

Определение содержания перекиси необходимо выполнять по следующей методике:

к 50 мл эфира прибавить 6 мл ледяной уксусной кислоты, 4 мл хлороформа и 1 г йодистого калия и титровать 0,1н раствором тиосульфата Na. Содержание перекиси (в вес.%) рассчитать по формуле:

V·1,7·N

% перекиси  =  –––––––––––––  ,

навеска эфира

V – объем тиосульфата, пошедший на титрование;

N – нормальность раствора тиосульфата;

1,7 – стехиометрический коэффициент.

Эфир, который содержит более 0,005% перекиси и который в ходе работы подлежит упариванию или отгонке, без предварительной очистки от перекисей использовать категорически запрещается.

Приложение 2

Методика удаления перекисей из простых эфиров

1. При выполнении работ по удалению перекисей из простых эфиров должны полностью выполняться требования настоящих Правил.

2. Простые эфиры очищают от перекисей обработкой восстановителями (сульфат закисного железа, сульфид натрия, гидросульфит, хлористое олово, литийалюминий гидрид, цинк + соляная кислота, гидрид кальция, гидроокись натрия), а также перегонкой с предварительной добавкой к эфиру воды (в случае, когда не требуется получение сухого эфира) или гидрохинона, когда присутствие воды в эфире нежелательно.

3. Очистку эфиров с помощью сульфата закисного железа выполняют, используя его 30%-ный водный раствор из расчета 1 г раствора на 250 мл эфира. При содержании в эфире значительного количества перекиси раствор сульфата закисного железа следует добавлять с большой осторожностью из-за возможной бурной реакции.

4. Тетрагидрофуран обрабатывают 30%-ным водным раствором сернокислого железа (расчет как в п.3), затем прибавляют к смеси твердое едкое кали до прекращения растворения; отделяют нижний слой, а тетрагидрофуран высушивают кипячением со щелочью. Вместо указанной обработки можно применять перегонку тетрагидрофурана (предварительно высушенного едким кали) в присутствии литийалюминий гидрида.

5. Этиловый эфир и тетрагидрофуран рекомендуется очищать обработкой 23%-ным водным раствором гидроокиси натрия из расчета 1 г раствора на 10 г эфира с последующим перемешиванием в течение 30 минут.

Применение гранулированной гидроокиси натрия менее эффективно.

6. Диоксан кипятят с соляной кислотой в токе азота 10 часов (на 1 л диоксана 14 мл концентрированной соляной кислоты и 100 мл воды), затем прибавляют твердое едкое кали до прекращения растворения, отделяют нижний слой, и диоксан дополнительно высушивают щелочью.

Приложение 3

Основные методы уничтожения органических перекисей

1. Уничтожение огнем

Если только позволяют местные условия, это наиболее эффективный метод. Сожжение должно производиться в месте, согласованном с органами Госпожнадзора.

Абсорбционный материал (инфузорная земля, песок и т.п.), пропитанный перекисями, перемешивают с соответствующим количеством сухих опилок и сжигают при помощи шнура или факела на длинном шесте.

Жидкие перекиси в небольших количествах можно сжигать непосредственно после сливания их в яму и зажигания издали.

Не следует уничтожать путем сжигания органические перекиси, представляющие собой затвердевающую или кристаллическую форму. Перекиси в твердой форме могут быть уничтожены только химическим путем.

2. Уничтожение химическим способом

Большинство органических перекисей подвергают уничтожению, смешивая в равных пропорциях с 10-20% раствором едкого натра. Уничтожение производят в несгораемом сосуде на открытом воздухе. После суточного отстоя смесь разбавляют большим количеством воды и сливают в водоем.

3. Уничтожение путем закапывания

Абсорбционный материал можно закопать в специально отведенном для этой цели месте на глубину около 0,5 м и оставить так до полного разложения.

Выбор методов и способов уничтожения перекисей простых эфиров производится руководителем подразделения (работ), где используются простые эфиры.

Ответственность за безопасность людей при уничтожении перекисей простых эфиров несет руководитель работ.

Приложение 4

Токсические, пожаро- и взрывоопасные свойства некоторых простых эфиров

| № п/п | Соединение и его химическая формула | Физические свойства | ПДК мг/м3 | Класс опасности | ### Температура °С |  |  | Область воспламенения или пределы взрываемости в % | Пределы воспламенения °С |  | Условия хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кипения | самовоспламенения | вспышки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нижн. | верхн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Анизол (метилфениловый эфир, метоксибензол) CH3OC6H5 | Легковоспл. бесцветн. жидкость. В воде не растворим. Тзамерз.–37,5°С | – | – | 155,8 | 485 | 41 | обл. воспл. 0,34-6,3 об. | 15 | 74 | На складе ЛВЖ |
| 2. | Амилфениловый эфир (амоксибензол) СН3(СН2)4ОС6Н5 | Горючая жидкость. В воде нераств. Плотн. пара по воздуху 5,7. | – | – | 111 | – | 85 (в откр. тигле) | – | – | – | На складе ЛВЖ |
| 3. | Виниловый эфир (дивиниловый эфир, винетон) (СH2=СH)2O | Легковоспламен. жидкость. | – | – | 28,3 | – | – | мин. взрывоопасн. конц. в воздухе 1,7 | – | – | В прохладном месте склада ЛВЖ |
| 4. | Винилбутиловый эфир (н-бутоксиэтилен) СН2=СНОС4Н9 | Легковоспламен. бесцветн. жидкость с эфирным запахом. В воде нераств. Плотн. пара по воздуху 3,45 | 20 | 4(п) | 92 | 250 | –5 | обл. воспл. 0,5- 3,8 об. | –5 | 22 | На складе ЛВЖ. Срок хранения один месяц |
| 5. | Винилэтиловый эфир (винамар) СН2=СНОСН2СН3 | Легковоспл. жидкость с резким запахом. В воде труднораств. Плотн. пара по воздуху 2,48 | – | – | 37 | 285 | –40 | – | –40 | –8 | В прохладном месте склада ЛВЖ. Хранить не более одного года. Легко полимеризуется. Стабилизуют 0,1% КОН. Для предупреждения окисления прибав. 3% С2H5OH и 0,01% фенил-α-нафтиламин |
| 6. | Диоктиловый эфир (октиловый эфир, 1-октилоксиоктан) (C8H17)2O | Горючая желтов. жидкость. В воде труднораств. Плотн. пара по воздуху 8,4 | – | – | 291,8 | мин. 202 | 111 (в закр. тигле), 134 (в откр. тигле) | – | – | – | На складе ЛВЖ (или ГЖ) |
| 7. | Дибензиловый эфир (бензиловый эфир) (С6H5CH2)2O | Горючая бесцветн. маслянистая жидкость. В воде не не растворяется, Тпл 4°С | – | – | 294-298 | 478 | 108 | – | 118 | 160 | В отапливаемом отсеке склада ЛВЖ (или ГЖ) |
| 8. | Дибутиловый эфир (бутиловый эфир) (С4H9)2O | Легковоспл. жидкость с фруктов. раздражающим запахом.В воде труднораств. Плотн. пара по воздуху 4,48 | – | – | 142,4 | 160 | 25 | – | 18 | 73 | На складе ЛВЖ |
| 9. | Дипропиловый эфир (пропиловый эфир, 1-пропоксипропан) (CH3CH2CH2)2O | Легковоспл. жидкость. Раствор. в воде 0,25% вес. при 25°С. Плотн. пара по воздуху 3,5 | – | – | 91 | 240 | –16 | – | –14 | 18 | На складе ЛВЖ |
| 10. | Диизопропиловый эфир (изопропиловый эфир) [(CH3)2CH]2O | Легковоспл. жидкость. В воде малорастворим. | – | – | 67,5 | – | –29 | мин. взрывоопасные конц. в воздухе 1,5-2 | – | – | На складе ЛВЖ. Легко окисляется. Пирокатехин, резорцин (до 1 г) задерживают процесс образования перекиси в течение более шести месяцев |
| 11. | Дигептиловый эфир (1-гептилоксигептан, гептиловый эфир) (C7H12)2O | Горючая бесцв. жидкость. В воде нераств. Плотн. пара по воздуху 7,4 | – | – | 260 | мин. 190 | 105 (в закр. тигле), 117 (в откр. тигле) | – | – | – | На складе ЛВЖ (или ГЖ) |
| 12. | Дифениловый эфир (фениловый эфир, дифенилоксид) (C6H5)2O | Бесцветн. горючее кристал. вещество с запахом герани. В воде нераств., Тпл25°С | 5 | 3(п) | 259,3 | 618 | 115 | – | – | – | В прохладном месте склада для легковоспламеняюцихся твердых вещ-в. Теплочувствительн. |
| 13. | Динил (даутерм,ВОТ), смесь: 75% дифенилоксида и 25% дифенила (С6H5)2O и C6H5C6H5 | Высокотемпературный теплоноситель. В воде нераств.,Тпл 70°С Испаряется азеотропно | 10 | 3 (п+а), пары ядовиты | – | 695 | 115 | при конц. 1,35-2,5 об. образуют с воздухом воспламеняемые смеси | 115 | 130 | На складе ЛВЖ (или ГЖ) |
| 14. | Диоксан-1,4 (диэтиленовый эфир, диэтилендиоксид) C4H8O2 | Легковоспламен. бесцветн. жидкость с запахом спирта. Растворимость в воде неогранич. Плотность пара по воздуху 3,0. Тзатв 11°С | 10 | 3(п), канцероген, обладает куму лят. свойством | 101,4 | 340 | 11 | обл. воспл. 1,8-23,4 об. | 4 | 58 | На складе ЛВЖ. Морозочувствительн. В осенне-зимний период хранить в отапливаемом отсеке при положительной температуре |
| 15. | 4,4-Диметилдиоксан-1,3 C6H12O2 | Легковоспламен. бесцветная жидкость с резким запахом. Плотн. пара по воздуху 4,0 | 3 | 3(п) | мин. 351 | 30 | – | – | 24 | 60 | На складе ЛВЖ |
| 16. | 4,4-Диметилдиоксан-1,4 C6H12O2 | Легковоспламен. жидкость | 10 | 3(п) | – | – | – | – | – | – | На складе ЛВЖ |
| 17. | Диамиловый эфир (пентилоксипентан, амиловый эфир) (С5Н11)2О | Легковоспл. желтоватая жидкость. В воде нераств. Плотн. пара по воздуху 5,5 | – | – | 190 | 171 | 57 (в откр. тигле) | обл. воспл. 0,7 об. | – | – | На складе ЛВЖ |
| 18. | Диметиловый эфир (метиловый эфир, метоксиметан) (СН3)2О | Легковоспл. бесцветный газ с запахом напоминающим хлороформ. Плотн. по воздуху 1,6. Растворимость в воде 3700 мл в 100 мл | – | – | –23,65 | 350 | – | обл. воспл. 3,4-18,1 об. | – | – | На складе (отсеке) для легковоспламеняющихся газов |
| 19. | Метилэтиловый эфир (метоксиэтан) СН3ОС2Н5 | Легковоспл. бесцветн. газ. Растворим в воде. Плотность по воздуху 2,1 | – | – | 7,5 | 192 | – | обл. воспл. 2-10 об. | – | – | На складе (отсеке) для легковоспламеняющихся газов |
| 20. | 4-Метилдиоксан-1,3 С5Н10О2 | Легковоспл. жидкость с раздражающим запахом. Плотн. пара по воздуху 3,9 | – | – | 113-114 | 320 | 17 | – | 17 | 41 | На складе ЛВЖ |
| 21. | 2-Метилфуран (сильван, α-метилфуран) С4Н3ОСН3 | Легковоспл. бесцветная жидкость со сладковатым запахом, напоминающим хлороформ | 1 | 2(п) | 65 | 430 | –20 | – | –20 | 8 | В сухом темном месте склада ЛВЖ. Светочувств. На воздухе и свету желтеет. |
| 22. | Тетрагидрофуран (фуранидин, окись тетраметилена) С4Н8О | Легковоспламен. жидкость с запахом этилового эфира. Растворимость в воде не ограничена. Плотность пара по воздуху 2,48 | 100 | 4(п) | 65-67 | 250 | –20 | – | –20 | 10 | В темном прохладном месте склада ЛВЖ. Склонен к полимеризации и образованию перекисей. |
| 23. | Фенетол (фенилэтиловый эфир) С6Н5ОС2Н5 | Легковоспл. жидкость с ароматич. запахом. В воде не растворим. Тпл –29,5°С | – | – | 172 | – | 57 | – | – | – | На складе ЛВЖ. Хранить не более трех лет. |
| 24. | Фуран (фурфуран) С4Н4О | Легковоспламен. жидкость с запахом хлороформа. В воде нерастворим. Плотн. пара по воздуху 2,35 | 0,5 | 2(п) имеет высокую степ. кумуляции | 32 | 510 | –50 | обл. воспл. 1,2-8 | -50 | -14 | В прохладном месте склада ЛВЖ. Легко окисляется. |
| 25. | Этилбутиловый эфир (бутилэтиловый эфир) С4Н9ОС2Н5 | Легковоспл. жидкость. В воде нерастворим. Плотн. пара по воздуху 3,5. | – | – | 91,4 | – | –1 (в закрытом тигле, 4 (в откр. тигле) | – | – | – | На складе ЛВЖ |
| 26. | Этиловый эфир (серный эфир, диэтиловый эфир) (С2Н5)2О | Легковоспл. жидкость. В воде заметно растворим. Плотность пара по воздуху 2,6. | 300 | 4(п) | 35,6 | мин. 164 | –41 | обл. воспл. 1,7-49 об. | –45 | 13 | В темном прохладном месте склада ЛВЖ (свето- и теплочувств.). Склонен к образованию перекиси. |
| 27. | Этилбензиловый эфир (α-этокситолуол) С6Н5СН2ОС2Н5 | Легковоспламеняющаяся жидкость. В воде нерастворим. Плотность по воздуху 4,7. | – | – | 187,9 | 310 | 47 | обл. воспл. 0,42-1,8 об. | – 40 | – 70 | На складе ЛВЖ |
| 23. | Этилнафтиловый эфир С10Н7ОС2Н5 | Горючее твердое вещество. В воде нерастворим. Плотность пара по воздуху 5,94. Тпл 37,5°С | – | – | 282 | 490 | 136 (в открытом тигле) | – | 80 | 156 | На складе (отделении) для легковоспламеняющихся твердых веществ. |

Примечание. Данные, приведенные в таблице, взяты из: ГОСТ 12.1.005-76. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования; Справочника "Пожарная опасность веществ и материалов, применяемых в химической промышленности" под ред. И.В. Рябова (М., изд. "Химия", 1970 г.); Справочной таблицы "Гарантийные сроки хранения химических реактивов и особо чистых веществ" (Ст. Купавна Моск. обл., ЦНИХТ, 1974 г.)

Приложение 5

1. Знаки опасности по ГОСТ 19433-74 для упаковок (емкостей) 
с простыми эфирами

| 1.1. красный | красный | Символ опасности – пламя Цвет поля: – для легковоспламеняющихся жидкостей и газов – красный; – для легковоспламеняющихся твердых веществ – красные и белые чередующиеся вертикальные полосы Номер класса: – для легковоспламеняющихся жидкостей и газов – 3, – для легковоспламеняющихся твердых веществ – 4. |
| --- | --- | --- |
| 1.2. |  | Символ опасности – череп и кости Цвет поля – белый Номер класса – 6 (для ядовитых веществ) |

Примечание. Знак опасности должен иметь форму квадрата со стороной не менее 100 мм, повернутого на угол 90°. Квадрат разделяют на два равных треугольника. В верхнем треугольнике наносят символ опасности черного цвета. В нижнем углу нижнего треугольника знака, характеризующего основной вид опасности, наносят номер класса.

Между символом и номером класса должна быть помещена надпись, характеризующая опасность груза, а под ней могут быть нанесены надписи о мерах предосторожности.

При совпадении цвета знака с цветом упаковки он должен наноситься на контрастный фон. Знаки опасности наносятся перед предупредительными знаками.

2. Знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76 
при хранении и работе с простыми эфирами

2.1. Запрещающие знаки

| №№ п/п | Смысловое значение | Изображение | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Запрещается пользоваться открытым огнем красный |  | На наружной стороне дверей складов с воспламеняющимися и взрывоопасными материалами и веществами, внутри этих складов; при входе на участки, где проводят работы с указанными материалами и веществами; на оборудовании, представляющем опасность взрыва или воспламенения; на таре для хранения и транспортирования воспламеняющихся и взрывоопасных веществ |
| 2.1.2. | Запрещается курить красный |  | Там же, где и знак 2.1.1. и в местах наличия отравляющих веществ |
| 2.1.3. | Запрещающий знак с поясняющей надписью красный |  | В местах и зонах, пребывание в которых связано с опасностью, раскрываемой поясняющей надписью |

Примечание. Запрещающие знаки должны иметь форму круга красного цвета с белым полем внутри и белой каймой по контуру знака. Символ изображают черным цветом на внутреннем поле, перечеркнутым наклонной полосой красного цвета (угол наклона 45°, слева сверху направо вниз).

Допускается применять запрещающие знаки с поясняющей надписью, выполненной шрифтом черною цвета. При этом наклонную красную полосу не наносят.

2.2. Предупреждающие знаки

| №№ п/п | Смысловое значение | Изображение | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества желтый |  | На входных дверях складов, внутри складов, в местах хранения, перед входами на участки работ с легковоспламеняющимися веществами, на таре для хранения и транспортирования этих веществ |
| 2.2.2. | Осторожно! Ядовитые вещества желтый |  | На дверях складов, внутри складов, в местах хранения, на участках работ с ядовитыми веществами, на таре для хранения и транспортирования этих веществ |

Примечание. Знак должен иметь форму равностороннего треугольника со скругленными углами, обращенного вершиной вверх. Внутреннее поле знака – желтого цвета, кайма по периметру – черного цвета шириной 0,05 стороны. Символ изображается черным цветом.

2.3. Предписывающие знаки

| №№ п/п | Смысловое значение | Изображение | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Работать в защитных очках зеленый |  | При входе на участки работ, связанных с опасностью травмирования глаз |
| 2.3.2. | Работать с применением средств защиты органов дыхания зеленый |  | При входе в рабочие помещения, зоны или участки работ, связанные с выделением вредных для организма человека газов, паров, аэрозолей |

Примечание. Знак должен иметь форму квадрата зеленого цвета с белой каймой по контуру шириной 0,02 стороны квадрата и белым полем квадратной формы внутри него, сторона которого равна 0,7 стороны квадрата зеленого цвета. Внутри белого квадратного поля должен быть нанесен черным цветом символ или поясняющая надпись

ЛИТЕРАТУРА

1. 	ГОСТ 12.1.004-76. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

2. 	ГОСТ 12.1.005-76. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.

3. 	ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

4. 	ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

5. 	ГОСТ 12.2. 003-74. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

6. 	ГОСТ 12.2.021-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведение испытаний, выдача заключений и свидетельств.

7. 	ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

8. 	ГОСТ 12.3.006-75. ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности.

9. 	ГОСТ 12.3.010-76. ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации.

10. 	ГОСТ 12.4.001-73. ССБТ. Очки защитные. Термины и определения.

11. 	ГОСТ 12.4.003-74. ССБТ. Очки защитные. Типы.

12. 	ГОСТ 12.4.004-74. ССБТ. Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67.

13. 	ГОСТ 12.3.005-75. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности.

14. 	ГОСТ 12.4.009-75. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Общие требования.

15. 	ГОСТ 12.4.011-75. ССБТ. Средства защиты работающих. Классификация.

16. 	ГОСТ 12.4.015-75.ССБТ. Одежда специальная. Классификация. Общие требования.

17. 	ГОСТ 12.4.019-75. ССБТ. Средства защиты рук. Классификация. Общие требования.

18. 	ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.

19. 	ГОСТ 12.4.023-76. ССБТ. Маски и щитки защитные. Общие требования.

20. 	ГОСТ 19433-74. Грузы опасные. Классификация и знаки опасности.

21. 	ГОСТ 12.4.013-75. ССБТ. Очки защитные.

22. 	ГОСТ 12.4.028-76. ССБТ. Респираторы ШБ-1,"Лепесток". Технические условия.

23. 	ГОСТ 12.4.029-76. ССБТ. Одежда специальная. Фартуки. Технические условия.

24. 	СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. М.: Стройиздат.1972.

25. 	СП 1042-73. Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию. М.: Минздрав. 1974.

26. 	СНиП П-М.2-72. Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования.

27. 	СН 495-77. Инструкция по проектированию зданий научно-исследовательских учреждений. М., Строииздат. 1978.

28. 	СНиП П-А.5-70. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.

29. 	Приказ Министра здравоохранения СССР от 30 мая 1969г. №400. М., Минздрав.1969.

30. 	Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. М., "Металлургия",1974.

31. 	Единые правила безопасности при взрывных работах. М., "Недра" 1968.

32. 	Охрана труда в научных учреждениях Академии наук СССР. М., "Наука". 1972.

33. 	Справочник. Вредные вещества в промышленности. Органические вещества. Л., "Химия". 1976.

34. 	Справочник. Пожарная опасность веществ и материалов, применяемых в химической промышленности. М., "Химия". 1970.

35. 	Справочник. Химические товары. т. П.У.М. "Химия". 1969.

36. 	Справочник химика. Ленинградское отд. "Химия". 1968.

37. 	А. Вайсбергер, Э. Проскауэр, Дж. Риддик, Э. Тупс. Органические растворители. Физические свойства и методы очистки. М., изд. Иностранная литература. 1958..

38. 	Гарантийные сроки хранения химических реактивов и особо чистых веществ (Справочная таблица). Ст. Купавна Московск. обл., ЦНИЛХТ. 1974.

39. 	Губен-Вейль. Методы органической химии (Методы анализа). М. "Гос-химиздат". 1963.

40. 	Костин Н.В. Техника безопасности работы в химических лабораториях. М. "Наука". 1972.

41. 	Фрайштат Д.М. Реактивы и препараты (хранение и перевозка). М., "Химия". 1977.

42. 	Вейганд-Хильгетаг. Методы эксперимента в органической химии. М. "Химия". 1968.

43. 	Охрана труда в химической промышленности. Авторский коллектив: Г.В. Макаров, Н.А. Стрельчук, В.П. Кушелев, Г.Г. Орлов. М., "Химия". 1977.

44. 	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. М. Атомиздат. 1974.

45. 	Э. Нейманис. Охрана труда в лабораториях и на химических заводах. Рига. Латв. Госуниверситет.1970.

46. 	М.В. Шостаковский. Простые виниловые эфиры. М., изд. Академии наук СССР, 1952.

47. 	Справочник. Тара и упаковка грузов. Авторский коллектив: Каплун Ф.Ш., Галле А.Г., Ноздрин А.А., Цапенко Н.М., М. изд-во "Транспорт", 1972.

8. 	Типовые правила пожарной безопасности для промышленных предприятий. Изд. ГУПО МВД СССР, 1975.

49. 	Взрывоопасность химических веществ. Экспресс-информация НИИТЭХИМ, 1974, вып. 6.

50. 	National Fire Codes, NFPA, 1978, v. 12.

51. 	Основы техники безопасности при работе и хранении органических перекисей. Новокуйбышевск, "Гипрокаучук'', 1970.